#### Департамент здравоохранения Брянской области. #### ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «БРЯНСКИЙ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР». 241050, г. Брянск, ул. Бежицкая, 2 . ИНН/КПП 3234015569/323401001 Тел./факс 71-51-21 Расчетный счет № 40603810501504000004 в Филиале г.Брянска ОАО « МИнБ» корсчет № 30101810200000000759 БИК 041501759

информационное письмо для врачей – кардиологов

Оснащение отделения радионуклидной диагности БКДЦ в 2012г. эмиссионным томографом «SYMBIA» (SIЕMENS), снабженным новейшими кардиологическими программными пакетами «AutoSPECT Plus» и «AutoQuant», а также ЭКГ-синхронизатором, позволило внедрить в практику принципиально новую неинвазивную современную методику – однофотонную эмиссионную компьютерную томографию (ОФЭКТ, SPECT) миокарда. В связи с этим появилась возможность надежной диагностики распространенности и выраженности перфузионных нарушений миокарда, а также количественная оценка сопутствующих нарушений систолической функции левого желудочка. Методические основы ОФЭКТ сердца В основе метода лежит способность ряда радиофармпрепаратов (РФП), меченных extempore технецием Тс99m, накапливаться в миокарде, во-первых, пропорционально миокардиальному кровотоку, во-вторых - миокардиальной массе и в течение по крайней мере трех – четырех часов не вымываться из него. На фоне проведения стресс-теста с физической нагрузкой интенсифицируется кровоток в интактных артериях в значительно большей степени, чем в стенозированных, и введение пациенту на высоте нагрузки РФП, меченного Тс99m, позволяет добиться максимально контрастного распределения технеция в плохо и хорошо кровоснабжаемых участках миокарда. Тс99m является чистым γ-излучателем, и его пространственное распределение в миокарде может быть исследовано с помощью эмиссионного томографа. В случаях компенсированного стеноза для выявления перфузионных дефектов чаще всего необходимо проведение ОФЭКТ как с нагрузкой (stress), так и в покое (rest). Именно парное исследование дает наиболее полную диагностическую информацию, позволяя идентифицировать как фиксированные (постинфарктные), так и обратимые, стресс-индуцированные перфузионные дефекты, являющиеся результатом функционально значимого стеноза той или иной коронарной артерии. При проведении ОФЭКТ сердца нами используется одно-и двудневные протоколы. В первом сучае оба исследования,нагрузочное(stress) и в покое (rest), проводятся в один день, во втором - разделены сутками. Исследование начинается с проведения теста с физической нагрузкой на велоэргометре, на пике которого пациенту вводится РФП, после чего через 50 минут проводится ОФЭКТ. Спустя 2 часа РФП вводится повторно, и исследование повторяется через 50 минут уже в покое. Весь процесс проведения исследования до получения заключения занимает (с несколькими длительными паузами) около 5 часов. В необходимых случаях протокол может быть сокращен до проведения ОФЭКТ только в покое (для диагностики постинфарктного изменения миокарда). Мы не останавливаемся здесь на описании возможностей перфузионной сцинтиграфии миокарда в топической диагностике поражения коронарных артерий при ишемической болезни сердца и острого инфаркта миокарда – они основаны на известных сведениях о васкуляризации стенок левого желудочка той или иной коронарной артерией. Функцональный стресс-тест Будет проводиться врачом отделения функциональной диагностики БКДЦ с использованием велоэргометра или тредмила по стандартным протоколам. Целью медикаментозной нагрузки в данном случае является получение максимального контраста в распределении радиофармпрепарата в нормально и плохо кровоснабжаемых участках миокарда, а не провоцирование клинических либо электрокардиографических проявлений ишемии. Последние являются «побочным продуктом» стресса и, как известно, связаны с «эффектом обкрадывания» субэндокардиальных отделов сердечной мышцы. Противопоказания к проведению нагрузочной пробы 1. Острый инфаркт миокарда 2. Нестабильная стенокардия 3. Тромбоэмболия легочной артерии и ее ветвей(тромбоз глубоких вен голени,бедра,малого таза,верхних конечностей) 4. Инфаркт легкого 5. Тяжелая стенокардия напряжения(3ФК)/стенокардия покоя 6. Стенокардия в течение < 1 месяца после ИМ, ТБКА/стентирования,АКШ 7. Стеноз основного ствола КА 8. Неконтролируемое повышение АД>150-180мм рт ст систолическое и >100мм рт ст-диастолическое 9. Гипотония <90мм рт ст 10. Неконтролируемые нарушения ритма сердца, проявляющиеся клинически и/или гемодинамически. 11. Наличие в анамнезе желудочковых нарушений ритма сердца, прежде всего: парная, политопная желудочковая экстрасистолия, желудочковая тахикардия, фибрилляция желудочков 12. Блокада ЛНПГ на ЭКГ, АВ блокада высокой степени, имплантированный стимулятор 13. Наличие сведений о провокации нарушений ритма сердца нагрузкой 14. Сердечная недостаточность с выраженной дисфункцией левого желудочка, наличие тромбов в полости ЛЖ 15. Тахиформа мерцательной аритмии(тромбы в полости предсердий) 16. ГКМП с обструкией выносящео тракта 17. Аортальный стеноз(умеренный стеноз других клапанов сердца) 18. Расслоение аорты 19. Острый миокардит, перикардит 20. Тяжелое заболевания легких 21. Выраженные электролитные нарушения 22. Психические и физические нарушения(в т.ч. перемежающаяcя хромота), не позволяющие выполнить пробу 23. Ожирение (вес более140кг) 24. Лихорадка Радиофармпрепарат В качестве радиофармпрепарата нами используется Тс99m-MIBI– комплекс Тс99m и метоксиизобутилизонитрила. Подготовка пациентов к исследованию ОФЭКТ проводится после легкого нежирного завтрака за 2-3 часа до начала исследования. За сутки до проведения исследования, по возможности, необходимо прекратить прием антиангинальных, гипотензивных и противоаритмических средств. Проведение исследования на фоне приема этих препаратов может привести к недооценке тяжести и распространенности перфузионных и сократительных нарушений. С собой иметь два йогурта. Показания к проведению ОФЭКТ миокарда При подозреваемой ИБС: 1. Диагностика/исключение ИБС у пациентов с атипичными болями в грудной клетке. 2. Ситуации, когда проведение электрокардиографического стресс-тестирования невозможно или малоинформативно (полная блокада ножек пучка Гиса, искусственный водитель ритма и т.д.). 3. Диагностика/исключение ИБС у пациентов, у которых подозревается ложноположительный результат нагрузочного ЭКГ-теста. 4. Стратификация риска. При установленной ИБС: 1. Выяснение функциональной значимости выявленных при коронарографии легких и средней выраженности коронарных стенозов, в частности для выбора приоритетной артерии для реваскуляризирующего вмешательства. 2. Диагностика постинфарктной ишемии. 3. Выяснение степени тяжести, распространенности зоны ишемии, глобальной и локальной систолической дисфункции для суждения о прогнозе и степени риска. 4. Предоперационное выяснение риска у пациентов с ИБС, которым планируется выполнение больших хирургических вмешательств. 5. Оценка коронарной перфузии после реваскуляризирующих вмешательств (состояние аорто-коронарного шунта, наличие рестеноза). 6. Диагностика ОИМ в затруднительных случаях (Q-негативный инфаркт, выраженная гипертрофия левого желудочка и проч.). В этом случае тест проводят в покое. 7. Стратификация риска. Подтверждение/исключение постинфарктного рубца при подозрительных изменениях ЭКГ, как и оценка только сократительной дисфункции левого желудочка, не ассоциированной с коронарной болезнью сердца, не могут служить показанием к проведению ОФЭКТ. В этом смысле метод не имеет каких-либо преимуществ перед более дешевым и технически проще выполнимым ультразвуковым. Оценка миокардиальной перфузии Данные о коронарной перфузии визуально представлены двумя парами вертикальных рядов изображений, включающих в себя срезы, полученные по короткой оси левого желудочка, горизонтальной и вертикальной длинным осям. В каждой паре рядов слева расположены изображения, полученные при стрессе, справа – соответствующие им проекции при исследовании в покое. Таким образом достигается удобство в оценке перфузии в покое и при нагрузке и разницы между ними. Понятно, что обнаружение при исследовании с нагрузкой перфузионного дефекта в той или иной стенке левого желудочка и отсутствие его при томографии в покое служит надежным признаком функционально значимого стеноза коронарной артерии, васкуляризирующей эту зону. Наличие фиксированного дефекта перфузии, т.е. обнаруживаемого как при нагрузочном тестировании, так и в покое, указывает на наличие ОИМ либо постинфарктного рубца. Полученная информация может быть представлена также в виде полярных карт и в виде объемного изображения левого желудочка. Полярная карта представляет собой условное круговое двухмерное изображение миокарда левого желудочка, поделенное в зависимости от целей исследования на сегменты, зоны васкуляризации или стенки левого желудочка.Таким же образом может разделяться трехмерное изображение сердца. В каждом сегменте (зоне васкуляризации или стенке левого желудочка) – а мы будем пользоваться принятым делением миокарда левого желудочка на 20 сегментов – отражается количественная информация о перфузии в баллах по пятибалльной системе, где «0» означает нормальную перфузию, «1» - неопределенные изменения, «2» - умеренное снижение перфузии, «3» - выраженную гипоперфузию, «4» - полное отсутствие кровотока. Высокие баллы («3» или «4») в каком-либо сегменте свидетельствуют о критическом (90% и более) коронарном стенозе. Автоматически вычисляются SSS и SRS (summed stress score, или суммарный счет при нагрузке, и summed rest score, или суммарный счет в покое). Величины SSS менее «4» отражают нормальный или почти нормальный кровоток, от «4» до «8» - слегка сниженный, от «9» до «13» - умеренное сниженный, тогда как SSS в «13» и более баллов является надежным признаком тяжелого расстройства коронарной перфузии в той или иной артерии. Цветовая кодировка «больных» и «здоровых» зон миокарда существенно помогает в представлении выявленных изменений. Оценка сократительной функции левого желудочка Оценка сократительной функции левого желудочка заключается в выявлении акинеза, гипо- и дискинеза сегментов миокарда с нарушенной перфузией. Программный пакет предоставляет возможности для получения исключительно полного представления о локализации, распространенности, выраженности и обратимости двигательных нарушений, их влиянии на сердечный выброс.Оценка глобальной систолической функции построена на определении фракции выброса (нормой для данного метода является величина EF 50%). Важно, что исследование дает возможность на основании объективных критериев оценивать прогноз пациентов, в частности вероятность последующих коронарных событий, и во многих случаях мы будем пользоваться этой возможностью. Лучевая нагрузка на пациента при ОФЭКТ сердца Эффективная эквивалентная доза (ЭЭД) при использовании стандартного однодневного протокола исследования составляет около 8-10 мЗв, что сопоставимо с таковой, получаемой пациентом при проведении ряда рентгеновских процедур. Противопоказаниями к направлению пациентов на исследование являются возможная или известная беременность (когда будут сняты ограничения на обследование женщин) и кормление грудью (в последнем случае на сутки необходимо заменить грудное кормление на искусственное вскармливание). Организационные моменты Правила, которых необходимо придерживаться при направлении пациентов на исследование “Перфузионная сцинтиграфия миокарда». -всякий раз это направление должно быть предварительно согласовано с врачами отделения при личном контакте или по телефонам 71-51-54,71-51-30 и 66-69-91. -направлять пациентов на исследование могут только кардиологи. -необходимость проведения исследования должна быть обязательно обоснована в амбулаторной карте или истории болезни, при этом следует четко формулировать вопрос, ответ на который желал бы получить клиницист. -в обосновании должно быть указано название желаемого исследования (в покое или с физической нагрузкой), - можно или нет провести больному велоэргометрию, какие лекарственные препараты нужно отменить за день до исследования(это обязательно должно быть указано в направлении). -во всех случаях следует доставлять в отделение электрокардиограммы пациентов (не более,чем 7-дневной давности), а также выписки из историй болезни, если пациент ранее перенес инфаркт миокарда. -пациенты, подвергавшиеся коронарографии, ангиопластике или аортокоронарному шунтированию, должны иметь описание этих вмешательств. - Просьба к кардиологам при направлении объяснять пациентам смысл проводимого исследования (текст "Информированного согласия" на проведение процедуры прилагается к данному письму)

Главный врач ГАУЗ "БКДЦ"                                                          Силенок А.В.